| ……..(1)……… ……..(2)……… | BẢNG ĐỐI CHIẾU THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY |  |
| --- | --- | --- |

1. Tên công trình: Phương tiện thủy nội địa vận chuyển xăng dầu, chất lỏng dễ cháy

2. Địa điểm xây dựng:

3. Chủ đầu tư:

4. Cơ quan thiết kế:

5. Cán bộ thẩm duyệt:

6. Danh mục các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định áp dụng để đối chiếu thẩm duyệt

- Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

- QCVN 72: 2013/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa”;

- Sửa đổi 1:2015 QCVN 72: 2013/BGTVT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa”;

- TCVN 5740: 2009 “Phương tiện phòng cháy chữa cháy - vòi đẩy chữa cháy - vòi đẩy bằng sợi tổng hợp tráng cao su”.

* Lưu ý: Chỉ thống kê tên các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần áp dụng để thiết kế phù hợp với tính chất, quy mô của công trình. Đối với các tiêu chuẩn quy chuẩn không sử dụng để thiết kế thì xóa khỏi Phần 6.

7. Quy mô, sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế và danh mục bản vẽ

7.1. Quy mô của phương tiện: Cần mô tả quy mô chi tiết của phương tiện …

7.2. Sự phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng để thiết kế: Cần so sánh sự phù hợp giữa các tiêu chuẩn, quy chuẩn Chủ phương tiện nêu tại Thuyết minh, bản vẽ thiết kế có phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về PCCC hay không. Trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài về hệ thống PCCC phải thực hiện việc chấp thuận theo quy định tại khoản 5, Điều 8 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013; trường hợp sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài khác về xây dựng thì thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.

Kết luận: Đã bảo đảm hay chưa.

7.3. Danh mục bản vẽ: Thống kê chi tiết danh mục bản vẽ thiết kế Chủ đầu tư gửi kèm.

Kết luận: Đã bảo đảm đầy đủ để đối chiếu hay chưa. Trường hợp còn thiếu cần kiến nghị bổ sung bản vẽ thiết kế.

8. Nội dung kiểm tra đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định: 	*Chú thích: (+) - Đạt; KN - Kiến nghị.

| TT | Nội dung đối chiếu | Nội dung Thiết kế | Nội dung quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật | Khoản, điều, tiêu chuẩn, quy chuẩn | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đối tượng thẩm duyệt | Phương tiện ..... là tàu chở dầu loại .... có điểm chớp cháy nhỏ hơn hoặc bằng 600C, có trọng tải toàn phần tấn, chiều dài thiết kế … mét | a) Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với: Dự án, công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư đáp ứng tiêu chí phân loại dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trừ các dự án, công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư); công trình có chiều cao trên 100 m; công trình xây dựng trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; phương tiện đường thủy có chiều dài từ 50 m trở lên vận chuyển hành khách, vận chuyển chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ. b) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với: Đồ án quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch trên địa bàn quản lý; dự án, công trình không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quản lý và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền; phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quản lý không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ủy quyền, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự. | Khoản 12, Điều 13, Nghị định 136/2020/ NĐ-CP ngày 24/11/2020 |  |
| 2 | Thông số cơ bản của phương tiện | 1. Các thông số của phương tiện, cụ thể như sau: Vật liệu thân tàu: Chiều dài (Lmax/L): (m); Chiều rộng (Bmax/B): (m); Chiều cao mạn (D): (m); Chiều chìm thiết kế (d): (m); Ký hiệu máy chính: ; Số lượng: (chiếc); Công suất: (sức ngựa); Tổng dung tích (GT):; Trọng tải toàn phần (DW): (tấn); Số thuyền viên: (người); Số hành khách/người khác: (người); Cấp tàu:; Vùng hoạt động: I; Số lượng đóng: (chiếc); Nơi đóng: 2. Hệ thống PCCC trang bị trên tàu: - Hệ thống báo cháy; - Hệ thống chữa cháy cố định bằng nước; - Hệ thống chữa cháy cố định bằng khí CO2; - Hệ thống chữa cháy cố định bằng bọt; - Hệ thống thông gió; - Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn. ... |  |  |  |
| 3 | KẾT CẤU CHỐNG CHÁY |  |  |  |  |
| 3.1 | Yêu cầu chung đối với vật liệu |  | - Thân tàu chế tạo bằng kim loại thì vách, boong, thành quây miệng buồng máy phải làm bằng kim loại. - Kết cấu vách và boong ngăn cách buồng máy với buồng ở, buồng phục vụ kề bên phải làm bằng thép. - Cấm dùng vật liệu cháy được của kết cấu trong buồng máy, buồng nồi hơi và buồng bơm. - Chèn bịt ngăn cháy đối với kết cấu cấp A hoặc cấp B phải bằng chính vật liệu của kết cấu đó. *Chú thích: Kết cấu cấp A phải được làm bằng thép hoặc tương đương/Kết cấu cấp B phải được làm bằng vật liệu không cháy. | Điều 2.1.1, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 3.2 | Cầu thang sử dụng trên tàu |  | - Phải được làm bằng vật liệu không cháy. - Khoảng không gian trống thành quây tại khu vực cầu thang theo chiều thẳng đứng phải được bọc bằng vật liệu không cháy. Các lỗ ở boong để ống và cáp chui qua phải được đệm chặt ở mỗi boong bằng vật liệu không cháy. - Ở buồng lái hoặc những chỗ dễ thấy khác của tàu khách phải treo sơ đồ bố trí cầu thang, lối ra các buồng có chỉ dẫn kết cấu và nắp đóng chịu lửa hoặc chặn lửa ở đó, sơ đồ vị trí đóng mạch thông gió, bố trí van thông gió, bộ phận tín hiệu báo cháy, sơ đồ các hệ thống chữa cháy. | Điều 2.1.3, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 3.3 | Bảo quản vật liệu, chất lỏng dễ cháy và vật liệu cháy được |  | - Kho chứa vật liệu và chất dễ cháy không được kề với buồng ngủ, buồng máy, két chứa dầu đốt và dầu bôi trơn. Kết cấu của những kho này phải làm bằng thép hoặc vật liệu tương đương; Nếu dùng vật liệu khác để làm thân tàu, thượng tầng và lầu thì kết cấu vách và boong của kho phải là cấp B-15. - Kho chứa vật liệu và chất dễ cháy phải thỏa mãn các yêu cầu sau đây: (1) Kho phải có lối ra riêng biệt dẫn ra boong lộ thiên, cho phép làm một lối ra dẫn tới boong lộ thiên từ kho đèn và kho sơn nằm ở buồng bên cạnh qua buồng đệm chung cách ly với các buồng khác với điều kiện là kho phải có lối ra đóng kín và riêng biệt vào buồng đệm này; (2) Trang bị của kho phải làm bằng vật liệu không cháy; (3) Kho phải có hệ thống thông gió tự nhiên. Lỗ thoát của ống thông gió từ các kho nói trên phải có lưới chặn lửa; (4) Chất lỏng dễ cháy có nhiệt bốc cháy của hơi từ 60 0C trở xuống phải chứa trong két kim loại đặt trong kho, có ống thoát khí ra phía ngoài và có lưới chặn lửa ở đầu ống. Tổng dung tích của các két chứa chất lỏng dễ cháy có điểm chớp cháy của hơi từ 60 0C trở xuống không được vượt quá 150 lít; (5) Cửa kho phải được mở về phía boong lộ thiên và phải có dòng chữ “Cấm lửa”. - Nếu tàu không có kho riêng thì cho phép chứa các chất lỏng dễ cháy vào két rời kim loại thỏa mãn các yêu cầu sau đây: (1) Két rời phải có cửa hoặc nắp đóng kín và có khóa, đầu ống thông gió phải có lưới chắn lửa. Két rời không được tiếp giáp với buồng ở. Mép cửa hoặc nắp phải được bọc bằng vật liệu tránh phát sinh tia lửa khi mở và đóng cửa hoặc nắp. Khi đặt két rời trên boong làm bằng vật liệu cháy thì phải cách ly boong xung quanh két rời bằng thép có lớp bọc vật liệu cách nhiệt chống cháy dày tối thiểu 5 mm, cho phép đặt két rời trên những chân đế có chiều cao lớn hơn 50 mm thay cho lớp cách ly boong; (2) Trong két rời cho phép chứa không quá hai hộp kín đựng chất lỏng dễ cháy. Hộp kim loại này phải được gắn chặt vào két rời bằng bu lông được bọc vật liệu tránh phát sinh tia lửa. Dung tích hộp chứa chất lỏng dễ cháy không được lớn hơn 20 lít, không cho phép dùng hộp làm bằng nhựa tổng hợp. | Điều 2.1.4, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 3.4 | Buồng bếp |  |  |  |  |
| - | Bố trí |  | Không cho phép bố trí liền kề với kho chứa vật liệu dễ cháy và vật liệu cháy, két chứa dầu đốt, két dầu bôi trơn. | Điều 2.1.5 Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| - | Đặc điểm thiết kế |  | - Loại bếp (nhiên liệu lỏng/rắn) dùng trên tàu phải được làm bằng vật liệu thép. - Vật liệu dùng cho kết cấu và trang trí buồng bếp phải là loại không cháy. Nếu có lý do thỏa đáng thì vật liệu đó có thể là loại vật liệu cháy được có tính lan truyền ngọn lửa chậm. - Ống khói phải vượt cao hơn điểm cao nhất của nóc thượng tầng một khoảng lớn hơn 0,5 m và phải cách xa thượng tầng cao nhất một khoảng lớn hơn 2 m. - Buồng bếp nằm dưới boong chính phải thỏa mãn: + Vách và boong (của buồng bếp) phải kín nước; + Chiều cao cửa ra vào ≥ 1,3m; + Buồng bếp phải được trang bị cửa tròn có nắp mở ra ngoài được; + Phải trang bị hệ thống thông gió cưỡng bức. - Nếu sử dụng bếp ga thì phải thỏa mãn các yêu cầu sau: + Buồng bếp phải đặt trên boong chính. Không được phép bố trí cầu thang và lỗ khoét trong buồng bếp xuống không gian phía dưới + Bếp gas phải trang bị van tự động ngắt khi có sự cố rò rỉ; + Trên bếp gas phải có phễu hút khói ra ngoài; | Điều 2.1.5 Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 3.5 | Thiết bị thông gió |  | - Đường ống phải làm bằng vật liệu không cháy. - Mỗi khoang cháy phải thiết kế hệ thống thông gió riêng biệt. - Chèn bịt ngăn cháy đối với đường ống đi xuyên kết cấu vách, boong thì phải sử dụng vật liệu tương đương về tính chịu lửa với đường ống. - Việc điều khiển hệ thống thông gió phải bố trí bên ngoài khoang bảo vệ. | Điều 2.1.10 Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 3.6 | Yêu cầu bổ sung với tàu dầu |  | *Quy định chung: - Nhiên liệu dùng cho động cơ và nồi hơi có nhiệt độ bắt cháy phải phù hợp với Phần 3 của Quy chuẩn này; - Ở vách thượng tầng và lầu hướng về phía két chứa hàng hoặc két đo lường cũng như ở các vách ngoài kề vách 3 m với vách đó phải có cửa tròn và cửa sổ là kiểu đóng chết. Không cho phép đặt cửa ra vào ở các khu vực nói trên; Yêu cầu này không áp dụng cho buồng điều khiển thiết bị làm hàng không trực tiếp kề với các phòng ở, phòng phục vụ và buồng lái. - Cửa ở thành quây miệng buồng máy phải là kiểu tự đóng, ở trạng thái bình thường cửa phải được đóng kín; - Buồng máy phải được trang bị thông gió vào cưỡng bức để tạo áp suất dư của không khí; - Không cho phép dùng gỗ, vật liệu cháy ở khoang hàng, ở khoang cách ly và ở buồng bơm; - Giữa khoang hàng và buồng máy phải có khoang cách ly; - Chiều dài khoang cách ly tối thiểu phải bằng một khoảng sườn nhưng không nhỏ hơn 0,5 m. Không cho phép lắp van nêm để chuyển hàng trong khoang cách ly; - Không cần bố trí khoang cách ly nếu buồng bơm kề với buồng máy; - Buồng bơm phải được cách biệt với buồng máy và khoang cách ly bởi vách kín khí và có lối ra độc lập trên boong lộ thiên. Lối ra được đóng bằng nắp kín khí. Buồng bơm và buồng máy không được thông trực tiếp với nhau; - Trong buồng bơm phải có thiết bị thu và xả hàng rò rỉ; - Không cho phép dùng truyền động dây đai để dẫn động bơm hàng trong các buồng và không gian có nguy cơ nổ loại hai; - Máy đặt trên boong phải được bố trí ở vùng khoang khô có nắp đậy đóng kín khí; - Trên boong đặt két hàng lỏng cho phép dùng các chi tiết rỗng để làm cầu thang, lan can và các kết cấu khác với điều kiện có thông gió tự nhiên bên trong cho các kết cấu thân rỗng đó; Không cho phép sử dụng các chi tiết thân rỗng trong khoang hàng và trong buồng bơm. - Kết cấu nắp đậy miệng khoang hàng phải có khả năng loại trừ tia lửa phát sinh khi mở và đóng. Nắp đậy phải kín; - Cần của van nêm khoang hàng phải đưa lên boong chính qua hộp đệm; Kết cấu hộp đệm phải đảm bảo khả năng thay thế hoặc rút ra khỏi boong. Cần van phải đặc, không được dùng cần thân rỗng. - Thước đo mức hàng và nắp đậy ống đo phải được chế tạo bằng vật liệu tránh phát sinh tia lửa; - Để ngăn ngừa tích tụ tĩnh điện, ống mềm để bốc rót hàng lỏng dễ cháy phải có dây dẫn sợi mềm, hoặc tấm mỏng nối mát đầu vào mặt bích của ống; - Ống khí xả của nồi hơi và của động cơ đốt trong phải có bộ phận dập tàn lửa cùng với hệ thống phun nước. Nếu tàu không có máy chính thì ống khói phải có thiết bị chặn tia lửa; Kết cấu của bộ dập tàn lửa có hệ thống phun nước và của bộ chặn tia lửa phải được Đăng kiểm chấp thuận. - Kết cấu của các đoạn ống thuộc hệ thống khí xả phải có khả năng dễ dàng xả khí, xả chất ngưng đọng và dễ dàng vệ sinh được; - Bộ phận chặn lửa lắp ở ống khí xả phải được chế tạo bằng vật liệu chống han gỉ; Kết cấu của bộ phận chặn lửa phải đảm bảo khả năng thay thế hoặc tháo được mà không cần tháo ống khí xả. - Việc bố trí buồng dãn nở trên khoang hàng của tàu dầu được xác định bằng tính toán phụ thuộc vào điều kiện nhiệt độ và thể tích rỗng dưới boong của khoang hàng; - Ở thượng tầng đuôi của tàu chở dầu phải có buồng để hút thuốc. Trang bị và lớp bọc trong buồng hút thuốc phải bằng vật liệu không cháy; Lối ra từ phòng hút thuốc phải dẫn vào hành lang, cửa sổ phải là kiểu đóng chết. Buồng phải có thông gió đẩy ra; - Buồng máy phải đặt về phía đuôi tàu, phía sau khu vực các két chở hàng, két lắng. Đối với buồng máy lắp đặt máy phụ có tổng công suất từ 375 kW trở xuống, trừ nồi hơi đốt dầu (kể cả máy tạo khí trơ) hoặc thiết bị dầu đốt hoặc thiết bị đốt bằng dầu không phải nồi hơi như máy sinh khí trơ, thiết bị đốt chất thải v.v…, có thể bố trí phía trước vách trước của khoang cách ly phía mũi. Nếu cần hâm nóng dầu hoặc sưởi ấm các buồng trong buồng máy hoặc buồng nào đó có thể vào từ boong hoặc từ buồng máy thì được phép lắp đặt nồi hơi hoạt động bằng nhiên liệu lỏng có điểm chớp cháy của hơi trên 60 0C. Cửa tại các lối đi trong buồng máy phải là loại tự đóng. Ở điều kiện bình thường các cửa phải ở trạng thái đóng; - Không gian giữa boong nâng nói trên và boong của tàu phải hở. Boong nâng phải kín khí và được chế tạo từ thép hoặc vật liệu tương đương với thép. * Yêu cầu đối với tàu dầu dùng để vận chuyển, chứa và bơm rót chất lỏng dễ cháy có nhiệt độ chớp cháy từ 60 oC trở xuống: - Buồng máy, két dầu đốt, ngăn mũi, ngăn đuôi phải được cách biệt với khoang hàng bằng khoang cách ly. Khoang cách ly phải có hệ thống nạp nước hoặc khí trơ; - Nếu buồng bơm làm chức năng khoang cách ly, được quy định ở 2.1.13-1(8) thì đà ngang đáy thứ nhất kể từ vách buồng máy phải kín nước; - Cho phép đặt bơm được truyền động bằng hơi nước hoặc truyền động điện kiểu phòng nổ trong buồng bơm; Truyền động điện không có phòng nổ hoặc các kiểu truyền động khác của bơm hàng phải nằm trong buồng cách ly với buồng bơm bằng vách hoặc boong kín khí. Trục của những động cơ này ở chỗ đi qua boong hoặc vách kín khí phải có đệm kín khí và được làm mát. Nếu hộp đệm không được làm mát thì phải có khả năng kiểm tra từ xa nhiệt độ của hộp đệm. - Kết cấu của các chi tiết máy trên boong (cá, guốc phanh v.v...) đặt trong khu vực buồng hoặc không gian có nguy cơ nổ phải loại trừ được khả năng phát sinh tia lửa. Hầm xích, khi bố trí ở khu vực nói trên, phải kín và được đổ đầy nước; - Bộ truyền động lái bằng cơ khí phải đặt trong máng hoặc hộp đậy cao hơn mặt boong, kết cấu của các bộ phận này phải loại trừ khả năng phát sinh tia lửa khi ma sát hoặc va đập; - Cột bít buộc tàu hoặc cột bít kéo nằm trong khu vực buồng không gian có nguy cơ nổ loại II phải được đặt trên bệ có kết cấu đảm bảo sự tuần hoàn tự do của không khí bên dưới cột bít. Trong buồng dễ nổ và không gian dễ nổ không cho phép dùng để chứa dây cáp kéo và dây cáp chằng buộc tàu bằng kim loại; - Kết cấu chống va (con chạch) phải loại trừ được khả năng phát sinh tia lửa khi va chạm; - Ở nơi làm việc gần thiết bị và máy, mặt sàn phải lát gỗ hoặc có lớp matít chống trượt. Không được dùng thép để nối ghép các chi tiết của mặt sàn bằng gỗ; - Tất cả các dụng cụ đồ nghề (búa tạ, búa con, cờ lê v.v...) dùng để làm việc trong buồng dễ nổ và không gian dễ nổ phải được chế tạo bằng vật liệu không phát sinh tia lửa khi va chạm; - Việc bơm rót chất lỏng dễ cháy phải được tiến hành theo phương pháp kín. Đường ống bơm rót hàng đặt trên boong phải có nắp đóng kín bằng vật liệu không phát sinh tia lửa khi va chạm. | Điều 2.1.13 Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 4 | HỆ THỐNG ĐIỆN |  |  |  |  |
| 4.1 | Hệ thống chiếu sáng sự cố |  | - Phải cung cấp đủ ánh sáng cần thiết để đảm bảo an toàn cho: (1) Tất cả các nơi cất giữ phương tiện cứu sinh; (2) Tất cả các hành lang công tác và sinh hoạt, cầu thang, lối thoát; (3) Các không gian đặt máy chính, đặt trạm phát điện chính và các vị trí điều khiển chúng; (4) Tất cả các trạm điều khiển, buồng điều khiển máy chính và ở các bảng điện sự cố và bảng điện chính; (5) Tất cả những vị trí để trang bị dùng cho người chữa cháy; (6) Vị trí máy lái. - Việc chiếu sáng phải đảm bảo: (3) Buồng ắc quy phải được chiếu sáng bằng các đèn đặt ở buồng lân cận không có nguy cơ nổ và cháy, chiếu sáng qua các cửa thông sáng kín khí có nắp kính. Hoặc có thể chiếu sáng bằng đèn phòng nổ đặt trong buồng ắc quy; (5) Nút ấn báo cháy phải được chiếu sáng đầy đủ lúc bình thường cũng như khi có sự cố. | Khoản 3, Điều 3.3.1, Phần 4 Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT Khoản 5, Điều 3.3.1, Phần 4 Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |
| - | Yêu cầu trang bị |  | - Tàu phải được trang bị một nguồn điện sự cố độc lập hoàn toàn. *Lưu ý: Với tàu mà nguồn điện chính là bộ ắc quy thì không cần phải bố trí nguồn điện sự cố. Trên các tàu mà nguồn điện chính là tổ ắc quy được nạp điện nhờ máy phát gắn trên máy chính thì không cần phải có nguồn điện sự cố/dự phòng. - Yêu cầu cụ thể: + Tàu khách, Khách sạn nổi: Ắc quy chiếu sáng trong 3 giờ; + Tàu hàng tự hành cấp SI, tàu dầu tự hành: Ắc quy chiếu sáng trong 02 giờ. *Lưu ý: Với các tàu (trừ tàu khách) mang cấp SII thì chỉ cần nguồn điện dự phòng thay cho nguồn điện sự cố. Thời gian cấp điện của nguồn dự phòng phải chiếu sáng trong 01 giờ. - Phải cung cấp cho: Hệ thống báo cháy. | Điều 3.4.1, Phần 4, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 5 | HỆ THỐNG BÁO CHÁY |  |  |  |  |
| 5.1 | Quy định chung |  | - Điểm báo động cháy bằng tay phải làm việc lập tức trong mọi thời điểm. - Hệ thống phải được theo dõi sự mất nguồn hoặc tình trạng sự cố thích hợp, phải được thông báo bằng tín hiệu âm thanh và ánh sáng khác với tín hiệu báo động cháy tại bảng điều khiển. - Phải có ít nhất hai nguồn cấp năng lượng cho thiết bị điện của hệ thống phát hiện và báo động cháy. Một trong số đó phải là nguồn dự phòng. Việc cấp năng lượng phải do những dây dẫn riêng chỉ dùng cho mục đích này. Các dây này phải được đấu vào cầu dao chuyển mạch tự động đặt ở bảng hoặc gần bảng điều khiển của hệ thống phát hiện và báo động cháy cháy. - Các cảm biến và các điểm báo động cháy bằng tay phải được tập trung thành từng cụm. Sự làm việc của một cảm biến hoặc điểm báo động cháy bằng tay phải được thông báo bằng tín hiệu âm thanh và ánh sáng ở bảng điều khiển và các bộ phận chỉ báo. Nếu trong vòng 2 phút các tín hiệu đó không có người nhận được thì tín hiệu bằng âm thanh phải tự động phát ra trên khắp các buồng ở và buồng phục vụ của thuyền viên, trạm điều khiển và buồng máy. *Lưu ý: Hệ thống báo động cháy bằng âm thanh này không nhất thiết phải gắn liền với hệ thống phát hiện và báo động cháy. - Bảng điều khiển phải được đặt ở buồng lái hoặc trạm điều khiển chữa cháy trung tâm. Một bảng chỉ báo phải đặt ở buồng lái nếu bảng điều khiển đặt ở trạm điều khiển chữa cháy trung tâm. Ở trên hoặc bên cạnh bảng chỉ báo phải có sơ đồ chỉ rõ các buồng được phục vụ và vị trí của các cụm. - Nếu hệ thống báo cháy không có các thiết bị xử lý đi kèm với các cảm biến riêng rẽ đặt xa nhau thì một cụm không được bao quát nhiều hơn một boong trong khu vực các buồng ở, buồng phục vụ. Nếu hệ thống phát hiện báo cháy được lắp các cảm biến phát hiện lửa riêng rẽ và cách xa nhau thì các cụm có thể bao quát vài boong và số lượng các buồng kín là tùy chọn. - Cụm các cảm biến bao quát trạm điều khiển, buồng phục vụ hoặc buồng ở không được bao gồm buồng máy. | Điều 3.2.1, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 5.2 | Quy định về trang bị |  | 1. Phải trang bị hệ thống báo cháy bằng tay trên buồng lái, đối với: - Tàu khách, có chiều dài từ 50 m trở lên. - Tàu dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở hóa chất nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng có trọng tải từ 500 tấn trở lên. - Tàu hàng có trọng tải từ 1000 tấn trở lên. - Tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, tàu khách cao tốc. 2. Phải trang bị hệ thống báo cháy tự động cho các buồng ở, buồng phục vụ, buồng máy và các trạm điều khiển, đối với: Tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi. 3. Trên tất cả các tàu khách phải trang bị hệ thống tín hiệu báo cháy tối thiểu là bằng tay ở buồng máy, hành lang, buồng bếp, buồng công cộng, buồng hàng, phía trước và phía sau cabin. 4. Tàu cánh ngầm phải trang bị hệ thống tự động phát hiện và báo cháy cố định trong buồng máy và các điểm báo cháy bằng tay ngay bên ngoài buồng máy, buồng hành khách và buồng lái. | Điều 3.2.2, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 5.3 | Những yêu cầu về việc lắp đặt |  | - Các điểm báo động bằng tay phải được đặt ở khắp các buồng ở, buồng phục vụ và trạm điều khiển. Một điểm báo động bằng tay phải đặt ở mỗi lối ra vào. Các điểm báo động bằng tay phải tiếp cận được ngay trên các hành lang của mỗi boong sao cho không có phần nào của hành lang cách một điểm báo động quá 20 m. - Cảm biến khói phải được đặt ở tất cả các hành lang, cầu thang và lối thoát trong khu vực buồng ở. - Các cảm biến nằm cao hơn đầu người phải cách xa các vách một khoảng ít nhất 0,5 m. - Khoảng cách lớn nhất giữa các cảm biến phải phù hợp với Bảng 5/3.2.3. | Điều 3.2.3, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 5.4 | Yêu cầu bổ sung cho những tàu có buồng máy không có người trực |  | Trong buồng máy phải đặt một hệ thống cố định để phát hiện và báo cháy có kiểu được thẩm định phù hợp với những quy định ở 3.2.1: (1) Nếu buồng máy không có người trực theo chu kỳ; (2) Nếu việc trang bị các hệ thống và thiết bị tự động và điều khiển từ xa được chấp nhận thay cho người trực liên tục ở trong buồng máy; (3) Nếu máy chính và các máy đi kèm kể cả các nguồn cấp điện chính được trang bị điều khiển tự động hoặc từ xa ở mức độ khác nhau và được đặt dưới sự giám sát liên tục từ buồng điều khiển. | Điều 3.3, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 6 | HỆ THỐNG CHỮA CHÁY |  |  |  |  |
| 6.1 | Quy định chung |  |  |  |  |
| - | Bố trí và trang bị các trạm chữa cháy |  | - Trang bị của các hệ thống chữa cháy (trừ hệ thống chữa cháy bằng nước) phải đặt trong buồng của trạm chữa cháy nằm ngoài buồng được bảo vệ. *Lưu ý: Hệ thống chữa cháy bằng bọt phải làm việc độc lập không phụ thuộc vào trang bị nằm trong buồng được bảo vệ. - Việc bố trí các trạm chữa cháy bằng bọt và chữa cháy bằng khí phải thỏa mãn: (1) Tất cả các trạm chữa cháy bằng khí phải được bố trí trên boong lộ hoặc trực tiếp dưới boong lộ và có lối vào độc lập từ boong này. Ở trạm chữa cháy dùng cho buồng máy, cho phép không có lối ra trực tiếp lên boong lộ nếu dùng phương pháp khởi động hệ thống chữa cháy bằng khí từ trên buồng lái hoặc từ một buồng khác đã có lối vào trực tiếp từ boong này; (2) Các trạm phải nằm trong quầy hoặc trong ngăn kín khí. Kết cấu của vách hoặc boong ngăn cách trạm với buồng được bảo vệ không thấp hơn cấp B; (3) Các trạm phải được cách nhiệt bằng vật liệu không cháy; (7) Trong buồng của trạm, tại chỗ dễ nhìn thấy phải treo sơ đồ hệ thống chữa cháy có chỉ dẫn thiết bị khởi động và các buồng được bảo vệ cùng với những chỉ dẫn ngắn gọn về việc đưa hệ thống vào làm việc; (8) Tất cả các van của thiết bị và trạm phải có biển ghi để báo cho biết van đóng hay mở; (9) Trạm phải có hệ thống thông gió đẩy ra. | Điều 4.1.4, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| - | Sơ đồ bố trí thiết bị chữa cháy |  | Trên tất cả các tàu khách có chiều dài từ 50 mét trở lên, tàu dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng có trọng tải từ 500 tấn trở lên cũng như các tàu hàng có trọng tải từ 1000 tấn trở lên, tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi, phải có các sơ đồ bố trí chung chỉ rõ các trạm điều khiển cho mỗi boong, các khu vực chống cháy, các chi tiết về các hệ thống phát hiện và báo cháy, các thiết bị chữa cháy, các phương tiện để tiếp cận các buồng khác nhau, các boong v.v... và hệ thống thông gió kể cả chi tiết về vị trí điều khiển quạt, vị trí các tấm van chặn lửa. | Điều 4.1.5, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| - | Định mức trang bị |  | 1. Phải được trang bị hệ thống chữa cháy cố định: - Các tàu (trừ tàu dầu) quy định trong Bảng 5/4.1.6-1. - Đối với tàu chở dầu quy định trong Bảng 5/4.1.6-2. Yêu cầu: Tàu chở dầu có động cơ hơn 500 tấn: + Két hàng và khu vực boong kề với khoang hàng: Nước và bọt; + Buồng bơm hàng: CO2/bọt/nước áp lực; + Buồng máy: Nước và CO2/bọt/nước áp lực; + Buồng ở và buồng phục vụ: Nước. 2. Định mức trang bị bơm và phương thức truyền động bơm chữa cháy cho tàu được nêu trong Bảng 5/4.2.2. Yêu cầu: Tàu chở dầu có động cơ hơn 500 tấn: + Két hàng và khu vực boong kề với khoang hàng: Nước và bọt; + Buồng bơm hàng: CO2/bọt/nước áp lực; + Buồng máy: Nước và CO2/bọt/nước áp lực; + Buồng ở và buồng phục vụ: Nước. 2. Định mức trang bị bơm và phương thức truyền động bơm chữa cháy: Bảng 5/4.2.2 Kiểu tàu; Bơm chữa cháy. Số lượng; Phương thức truyền động. Tàu khách có chiều dài, m; 50; 2; Truyền động cơ giới độc lập. 30 L< 50; 1; Truyền động cơ giới độc lập. 20 ≤ L< 30; 1; Truyền động cơ giới độc lập hoặc máy chính lai. < 20; 1; Do máy chính lai hoặc truyền động bằng tay. Tàu hàng có động cơ, có trọng tải, tấn; 2000; 2; Truyền động cơ giới độc lập. 1000 P < 2000; 1; Truyền động cơ giới độc lập. < 1000; 1; Truyền động cơ giới độc lập hoặc máy chính lai. Tàu hàng không có động cơ, có trọng tải, tấn; 2000; 1; Truyền động cơ giới độc lập. < 2000; 1; Truyền động cơ giới độc lập hoặc bằng tay. Tàu dầu có động cơ, có trọng tải, tấn; 1000; 2; Truyền động cơ giới độc lập. 500 P < 1000; 1; Truyền động cơ giới độc lập. < 500; 1; Truyền động cơ giới độc lập hoặc máy chính lai. Tàu dầu không có động cơ, có trọng tải, tấn; 1000; 1; Truyền động cơ giới độc lập. < 1000; 1; Truyền động cơ giới độc lập hoặc máy phụ lai. Tàu đẩy (kéo), tổng công suất máy chính (kW); 735; 2; Truyền động cơ giới độc lập. 220 Ne < 735; 1; Truyền động cơ giới độc lập. Ne < 220; 1; Truyền động cơ giới độc lập hoặc máy chính lai. | Điều 4.1.6, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 6.2 | Hệ thống chữa cháy cố định bằng nước |  |  |  |  |
| - | Bơm chữa cháy |  | 1. Các bơm vệ sinh, nước dằn, hút khô hoặc bơm dùng chung nếu bình thường chúng không dùng để bơm dầu thì chúng phải được lắp bộ chuyển đổi thích hợp để sử dụng làm bơm chữa cháy khi bơm chữa cháy bị hỏng. 2. Mỗi bơm chữa cháy phải có khả năng hút nước ít nhất từ 2 van thông mạn. 3. Lưu lượng và cột áp của bơm cứu hỏa phải thỏa mãn các yêu cầu khi các thiết bị cứu hỏa hoạt động đồng thời: (a) Đầu ra từ các họng cứu hỏa trên boong cao nhất được cung cấp bởi 1 bơm phù hợp với mục 4.2.5-5. Phạm vi của tia nước không nhỏ hơn 12 m; (b) Có đủ lượng nước cho hệ thống phun nước đối với tàu dầu; (c) Có đủ lượng nước cung cấp cho hệ thống bọt cố định mặt boong cho tàu dầu. 4. Số lượng và phương thức truyền động bơm chữa cháy trang bị cho các tàu phải thỏa mãn yêu cầu quy định ở Bảng 5/4.2.2. 5. Sản lượng của các bơm chữa cháy: Trên tàu, tổng lượng nước chữa cháy của các bơm chữa cháy không nhỏ hơn giá trị tính theo công thức sau: Q = 7,54d210-3 Trong đó: Q - là sản lượng quy định của bơm, m3/h; d - là đường kính trong của ống được xác định theo công thức sau: d = 1,68 + 25, mm (trong đó: L, B, D - chiều dài, rộng, cao tương ứng của tàu, m). *Lưu ý: Mỗi bơm chữa cháy phải có lượng nước không nhỏ hơn 80% tổng lượng nước chữa cháy yêu cầu chia cho tổng số lượng bơm chữa cháy yêu cầu trên tàu. | Điều 4.2.2, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| - | Họng chữa cháy |  | - Khi bơm làm việc, tại tất cả các họng phải đảm bảo được các áp suất tối thiểu là 0,23 N/mm2. - Số lượng và vị trí họng chữa cháy: (1) Ít nhất hai luồng nước xuất phát từ các họng khác nhau. Một trong số chúng phải từ riêng một đoạn vòi rồng, có thể đến được mọi phần của tàu mà hành khách hoặc thuyền viên đến được khi tàu đang chạy và phải đến được bất kỳ phần nào của khoang hàng khi không có hàng. Các họng chữa cháy phải đặt gần lối vào các khoang được bảo vệ; (2) Trên các tàu khách việc cấp nước vào các buồng ở và buồng phục vụ phải được thực hiện bằng một vòi rồng có chiều dài tiêu chuẩn từ mỗi họng chữa cháy; (3) Trong buồng máy phải lắp ít nhất 2 họng chữa cháy ở hai phía mạn đối diện nhau, với tàu có tổng công suất máy chính nhỏ hơn 220 kW cho phép lắp một vòi chữa cháy ở lối vào buồng máy. | Điều 4.2.3, Điều 4.2.4, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| - | Vòi rồng và đầu phun chữa cháy |  | - Các vòi rồng chữa cháy phải có chiều dài tối thiểu 10 m, nhưng không dài hơn: (a) 15 m cho các buồng máy; (b) 20 m cho các buồng khác và boong hở; (c) 25 m cho boong hở trên các tàu có chiều rộng lớn nhất vượt quá 30 m. - Mỗi vòi rồng được trang bị cho 30 m chiều dài của tàu, nhưng trong mọi trường hợp không được ít hơn 3 chiếc đối với tàu khách có chiều dài từ 50 m trở lên, tàu hàng có trọng tải từ 1000 tấn trở lên. - Đầu phun (hay lăng phun): (1) Đường kính tiêu chuẩn của đầu phun là 12, 16 và 19 mm hoặc càng gần với trị số này càng tốt. (2) Đối với buồng ở và buồng phục vụ không cần dùng đầu phun có đường kính lớn hơn 12 mm; (3) Đối với các buồng máy và những vị trí bên ngoài, kích thước đầu phun phải sao cho đạt được lượng nước lớn nhất từ hai tia nước với áp suất tối thiểu là 0,23 N/mm2 khi bơm làm việc, với điều kiện là không cần dùng đến đầu phun kích thước lớn hơn 19 mm; (4) Tất cả các đầu phun phải là kiểu hai tác dụng, có van ngắt. - Van ngắt và van an toàn (1) Phải trang bị các van ngắt để ngắt các đoạn của đường ống cứu hỏa chính trong buồng máy khỏi các phần khác của đường ống cứu hỏa chính. Những van này phải được lắp đặt tại vị trí an toàn chống cháy và dễ dàng tiếp cận ở bên ngoài buồng máy. Đường ống cứu hỏa chính phải được lắp đặt sao cho tất cả các họng cứu hỏa trên tàu, ngoại trừ các họng cứu hỏa được bố trí trong buồng máy nêu trên, khi van ngắt đóng thì có thể được cung cấp nước từ bơm cứu hỏa khác hoặc bơm cứu hỏa dự phòng; (2) Phải lắp đặt van cho từng họng cứu hỏa để có thể tháo bất kỳ ống cứu hỏa nào khi bơm cứu hỏa đang hoạt động; (3) Phải lắp van an toàn cho các bơm chữa cháy nếu các bơm này có thể tạo ra áp suất cao hơn áp suất thiết kế của các ống dẫn nước, họng chữa cháy và vòi rồng. Các van này phải được lắp đặt và điều chỉnh sao cho tránh được áp suất cao quá 10% so với áp suất thiết kế trong bất kỳ phần nào của hệ thống chữa cháy. | Điều 4.2.5, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 6.3 | Hệ thống chữa cháy cố định bằng khí |  |  |  |  |
| - | Quy định chung |  | - Các ống cần thiết để dẫn khí chữa cháy vào các buồng được bảo vệ đều phải có van điều khiển có đánh dấu để chỉ rõ các buồng mà ống dẫn vào. Cần phải có thiết bị thích hợp để tránh vô tình xả khí vào bất kỳ khoang nào. - Cần phải bố trí các ống để phân phối khí chữa cháy và các đầu phun sao cho phân phối đều khí chữa cháy. - Phải lắp đặp thiết bị báo động bằng âm thanh để thông báo về việc xả khí chữa cháy. Tín hiệu này phải phát vào thời điểm thích hợp trước lúc xả khí vào buồng nhưng trong mọi trường hợp không được ngắn hơn 20 giây trước khi phun khí chữa cháy. - Không được phép xả tự động khí chữa cháy. - Nếu lượng khí chữa cháy yêu cầu để bảo vệ nhiều hơn một buồng thì lượng khí dự trữ không cần nhiều hơn lượng lớn nhất được quy định cho một buồng được bảo vệ. - Các bình áp lực được quy định để chứa khí chữa cháy phải được đặt bên ngoài các khoang được bảo vệ. | Điều 4.3.1, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| - | Hệ thống Cacbon dioxit |  | - Đối với khoang hàng, nếu không có quy định nào khác, lượng CO2 cần có phải đủ để tạo ra một thể tích khí tự do nhỏ nhất bằng 30% tổng thể tích của khoang hàng lớn nhất cần được bảo vệ ở trên tàu. - Đối với buồng máy, lượng CO2 cần thiết phải đủ để tạo ra một thể tích nhỏ nhất của khí tự do bằng thể tích lớn hơn trong số thể tích sau đây: (1) 40% tổng thể tích của buồng máy lớn nhất cần bảo vệ, thể tích này không bao gồm phần vách quây buồng máy ở trên độ cao mà tại đó diện tích nằm ngang của phần vách quây bằng hoặc nhỏ hơn 40% diện tích nằm ngang của buồng máy đang xét ở phần giữa của chiều cao từ mặt trên của đáy đôi đến phần thấp nhất của vách quay; hoặc (2) 35% tổng thể tích của buồng máy lớn nhất cần được bảo vệ, kể cả phần vách quây buồng máy với điều kiện là số % nói trên có thể giảm tới 35% và 30% tương ứng cho tàu hàng có trọng tải từ 4000 tấn trở xuống nếu hai hoặc nhiều buồng máy không bị ngăn cách hoàn toàn thì chúng được coi là một buồng. - Đối với buồng bơm hàng, lượng CO2 cần thiết phải đủ để tạo ra một thể tích khí tự do nhỏ nhất bằng 30% tổng thể tích buồng bơm hàng bao gồm cả phần vách quây. - Đối với buồng máy hệ thống ống cố định phải sao cho 85% lượng khí có thể phun vào buồng trong 2 phút. - Phải có hai thiết bị tách biệt điều khiển sự xả khí CO2 vào khoang được bảo vệ và phải đảm bảo sự hoạt động tin cậy của thiết bị báo động. (1) Một thiết bị điều khiển phải được dùng để xả khí từ bình chứa. Còn thiết bị điều khiển kia phải được sử dụng để mở van của đường ống dẫn khí vào khoang được bảo vệ; (2) Hai thiết bị điều khiển này phải được đặt trong hộp riêng ở trong buồng riêng. Nếu hộp đựng thiết bị điều khiển có khóa thì chìa khóa phải được đặt ở trong ngăn kính loại có thể đập vỡ được đặt ở vị trí dễ thấy bên cạnh hộp. | Điều 4.3.2, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
|  | Bình chứa CO2 |  | (3) Các van đầu bình phải được nối với ống thép hoặc ống đồng liền có đường kính 10-12 mm có chụp ở đầu dưới và kết thúc ở gần đáy bình; (4) Các van đầu bình phải có màng an toàn hoặc thiết bị an toàn khác có kiểu được duyệt. Áp suất xé màng an toàn phải là 18 1N/mm2; (5) Khí thoát ra khỏi thiết bị an toàn phải được dẫn ra ngoài trời qua đường ống thích hợp; (6) Các van đầu bình phải được làm bằng đồng rèn hoặc các loại vật liệu thích hợp khác. Mỗi van phải được chụp bằng nắp bảo vệ; (7) Các bình CO2 phải được cố định để tránh xê dịch. Chúng phải được đặt ở độ cao cách boong ít nhất là 50 mm. | Điều 4.3.2, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
|  | Đường ống |  | (1) Phải trang bị cho mỗi không gian được bảo vệ đường ống phân phối từ hộp van phân phối. Phải đặt cho mỗi đường ống phân phối một van điều khiển ở hộp van; (2) Các van điều khiển để xả chất dập cháy phải có khả năng điều khiển tại chỗ bất kể chúng được điều khiển tự động hay từ xa; (3) Mỗi ống nối được dẫn từ mỗi van đầu bình tới ống góp phải được trang bị một van một chiều. Phải trang bị cho các van điều khiển và cụm nối ống một áp kế có dải đo từ 0 đến 24,5 N/mm2; (4) Chiều dày nhỏ nhất của thành ống CO2 được cho trong Bảng 5/4.3.2-8. Nếu có sự khác nhau chút ít so với các giá trị trong Bảng, chúng có thể được chấp nhận; (5) Đường kính của ống phân phối dẫn vào các khoang hàng không được nhỏ hơn 20 mm, còn dẫn vào các đầu phun không được nhỏ hơn 15 mm; (6) Đường ống CO2 phải được chế tạo bằng ống thép liền. | Điều 4.3.2, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 7 | Thiết bị chữa cháy xách tay và nửa cố định |  |  |  |  |
| 7.1 | Quy định chung |  | - Thể tích các bình chữa cháy bằng chất lỏng xách tay không được lớn hơn 13,5 lít và không nhỏ hơn 9 lít; Các bình khác cũng không được vượt quá lượng xách tay tương đương của bình chữa cháy bằng chất lỏng 13,5 lít và không được nhỏ hơn khả năng chữa cháy tương đương với bình chữa cháy bằng chất lỏng xách tay loại 9 lít; - Bình chữa cháy bằng bột hoặc CO2 xách tay phải có khối lượng tối thiểu là 5 kg. Tất cả các loại bình chữa cháy xách tay phải có khối lượng tối đa là 23 kg; - Đối với các tàu khách chiều dài từ 50 m trở lên, các tàu chở dầu có trọng tải từ 500 tấn trở lên, mỗi bình xách tay phải có chất nạp dự trữ để có thể nạp dễ dàng trên tàu. Nếu không nạp được trên tàu thì phải tăng số bình chữa cháy lên từ 25 đến 50% so với số lượng yêu cầu. - Thiết bị tạo bọt xách tay phải có đầu phun hỗn hợp bọt không khí kiểu tiết lưu có khả năng lắp vào ống nước chữa cháy chính bằng vòi rồng và một bình xách tay chứa ít nhất 20 lít chất tạo bọt và một bình dự trữ. Đầu phun phải tạo ra bọt thích hợp để chữa cháy do dầu với lưu lượng ít nhất là 1,5 m3/min. Tỉ số nở của bọt không được vượt quá 12/1. - Các bình chữa cháy xách tay dùng trong bất kỳ buồng nào phải được đặt gần lối ra vào của buồng đó. | Điều 4.7.1, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 7.2 | Định mức trang bị chữa cháy xách tay trong các buồng |  | Tàu phải được trang bị các bình chữa cháy xách tay cho các buồng phù hợp với yêu cầu nêu trong Bảng 5/4.7.2 Tàu dầu (trọng tải ≥ 500 tấn): - Hành lang: 01 bình bọt xách tay/30m chiều dài hành lang. - Nhà bếp: 02 bình bọt xách tay và 01 bình bọt đẩy. - Boong: 02 bình bọt xách tay. - Buồng máy: 02 bình bọt xách tay và 01 bình CO2 xách tay. - Buồng bơm dầu: 02 bình bọt xách tay. - Buồng lái: 02 bình bọt xách tay và 01 bình CO2 xách tay. *Lưu ý: Có thể sử dụng bình bột khô thay cho bình bọt hoặc CO2 xách tay nếu loại bình bột khô đó khi dùng để chữa cháy không làm hư hỏng trang thiết bị cần thiết cho an toàn của tàu. | Điều 4.7.2, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 7.3 | Bình bọt đẩy |  | Bình bọt đẩy phải là loại bình dùng để chữa cháy có dung tích ít nhất là 45 lít, phải có ống mềm cuộn trên guồng và có chiều dài thích hợp để có thể tới phần bất kỳ của các khoang được bảo vệ. Cho phép sử dụng bình bột đẩy có trọng lượng 23 kg thay cho bình bọt đẩy nếu không trang bị được. | Điều 4.7.3, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 8 | Bộ dụng cụ chữa cháy thủ công |  | Tất cả các tàu khách có chiều dài từ 50 mét trở lên, tàu chở dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng và tàu chở hóa chất nguy hiểm có trọng tải từ 500 tấn trở lên và tàu chở hàng khô có trọng tải từ 1000 tấn trở lên, có cấp VR-SI, VR-SB phải có ít nhất một bộ dụng cụ chữa cháy thủ công sau đây: (1) Bạt phủ dùng để dập cháy có kích thước: 1600x1400x3,5 (mm); (2) 2 chiếc xô múc nước có dây đủ dài theo kích thước tàu; (3) 1 chiếc rìu; (4) 1 chiếc câu liêm; (5) 1 thùng thùng đựng cát khô, 0,25 m3. | Điều 4.8.2, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 9 | Trang bị chữa cháy cá nhân |  | Tàu khách các cấp có chiều dài từ 50 m trở lên; tàu dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng và tàu chở hóa chất nguy hiểm có trọng tải từ 500 tấn trở lên, tàu cánh ngầm đều phải có một bộ trang bị chữa cháy cá nhân cơ bản và thiết bị thở. | Điều 4.9.1, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| - | Bộ chữa cháy cá nhân |  | Gồm có: (1) Quần áo bằng vật liệu bảo vệ da khỏi bị tác động của bức xạ nhiệt phát ra từ đám cháy và khỏi bị cháy và bỏng do hơi nước. Mặt ngoài của quần áo phải chịu nước; (2) Ủng và găng tay bằng cao su hoặc vật liệu không dẫn điện khác; (3) Một mũ cứng để bảo vệ tránh va đập; (4) Một đèn điện an toàn (đèn xách tay), có thời gian chiếu sáng liên tục ít nhất là 3 giờ. | Điều 4.9.1, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| - | Thiết bị thở |  | Tàu khách có chiều dài từ 50 mét trở lên, tàu dầu, tàu chở hàng nguy hiểm, tàu chở khí hóa lỏng và tàu chở hóa chất nguy hiểm có trọng tải từ 500 tấn trở lên đều phải có thiết bị thở có thể là kiểu (1) hoặc (2) dưới đây: (1) Một mũ chống khói hoặc mặt nạ chống khói được cấp không khí bằng bơm thích hợp và một ống dẫn khí có chiều dài đủ để dẫn từ boong hở cách xa các cửa và miệng khoang hàng tới bất kỳ phần nào của khoang hàng hoặc buồng máy. Nếu để thỏa mãn yêu cầu này cần phải có một ống dẫn không khí dài trên 36 mét thì cần phải có một thiết bị thở độc lập để thay thế hoặc bổ sung thêm; (2) Một thiết bị thở độc lập bằng không khí nén, thể tích của không khí trong bình chứa ít nhất phải bằng 1200 lít hoặc loại thiết bị thở độc lập khác có thể dùng để thở trong thời gian ít nhất 30 phút. *Lưu ý: Đối với mỗi thiết bị thở, ống thở chịu lửa có đủ chiều dài và sức bền phải có thể gắn được vào quai đeo của thiết bị thở hoặc vào dây lưng tách biệt bằng móc có khóa hãm để tránh thiết bị thở bị tách rời ra khi ống thở làm việc. | Điều 4.9.1, Phần 5, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 10 | Phương tiện cứu sinh |  |  |  |  |
| 10.1 | Định mức trang bị cứu sinh (Tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi) |  | 1. Tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm phải trang bị: - Phao áo cứu sinh đủ cho 200% số người trên tàu, (trong đó 100% số phao áo được bố trí trong các buồng ngủ và 100% số phao áo còn lại bố trí trong phòng ăn, phòng bar, tại nơi làm việc một cách phù hợp). - Ngoài ra, phải trang bị thêm số lượng phao áo cho trẻ em bằng 10% số hành khách. - Số lượng phao tròn tối thiểu là 8 chiếc, trong đó 4 chiếc có dây ném; mỗi mạn bố trí 4 chiếc, trong đó 2 chiếc có dây ném. - Dụng cụ nổi cứu sinh phải bố trí đủ cho 100% số người trên tàu. 2. Nhà hàng, khách sạn nổi phải được trang bị: - Phao áo cứu sinh đủ cho 100% số người trên tàu và được bố trí trong phòng ngủ, phòng ăn, phòng bar một cách phù hợp. - Số phao áo cho trẻ em được trang bị tối thiểu bằng 30% số hành khách. - Số lượng phao tròn tối thiểu là 8 chiếc, trong đó 4 chiếc có dây ném; mỗi mạn bố trí 4 chiếc, trong đó 2 chiếc có dây ném. - Đối với nhà hàng nổi có động cơ, dụng cụ nổi cứu sinh phải bố trí đủ cho 100% số người trên tàu. 3. Mỗi tàu khách có chiều dài lớn hơn 30 m và tàu hàng có trọng tải toàn phần lớn hơn hoặc bằng 1000 tấn cấp VR-SB phải trang bị ít nhất 1 súng phóng dây loại 2 đầu phóng. Không cần trang bị súng phóng dây cho các tàu chạy chuyên tuyến ra đảo với khoảng cách giữa hai đầu tuyến không quá 15 km. Bảng 10/1.5 - Định mức trang bị phương tiện cứu sinh cho tàu hàng, tàu kéo và tàu công trình có động cơ cấp VR-SI và VR-SII Cấp tàu; Chiều dài tàu L, m; Tổng số thuyền viên được đảm bảo bằng phương tiện cứu sinh, %; Phao tròn, chiếc. Dụng cụ nổi cứu sinh; Phao áo; Tổng số; Số phao có dây ném. VR-SI; L 30 L > 30; 50 50; 100 100; 2 4; 1 1. VR-SII; L 30 L > 30; - -; 100 100; 2 4; - -. Bảng 10/1.9.1 - Định mức trang bị phương tiện cứu sinh cho tàu hàng cấp VR-SB Chiều dài tàu L, m; Tổng số thuyền viên được đảm bảo bằng phương tiện cứu sinh, % số người; Số lượng phao tròn, chiếc. Dụng cụ nổi cứu sinh (ở mỗi mạn); Phao áo cứu sinh; Tổng số; Có đèn tự cháy sáng; Có dây ném. L < 30 30 L < 50 L 50; 100 % 100 % 100 %; 100% 100% 100%; 4 6 8; 2 3 4; 2 2 2. Chú thích: Ngoài số phao áo cứu sinh nêu trên, mỗi tàu có động cơ còn phải được trang bị thêm 04 phao áo cho người đi ca (buồng máy: 2 chiếc và buồng lái: 2 chiếc).. | Điều 1.8, Phần 10, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 11 | LỐI QUA LẠI, CỬA, CẦU THANG |  |  |  |  |
| 11.1 | Chiều rộng của lối qua lại |  | Không nhỏ hơn: 1. Tại hành lang chung buồng hành khách, hành lang trong các buồng ở và buồng sinh hoạt, lối đi trên boong tàu khách dẫn đến vị trí lên xuồng, phao cứu sinh là 0,8 m. 2. Trên boong giữa mạn chắn sóng và lầu đối với tàu có công suất nhỏ hơn 590 kW, hay chiều dài nhỏ hơn 25 m, hoặc tải trọng nhỏ hơn 300 tấn là 0,6 m, còn đối với tàu có công suất, chiều dài và tải trọng lớn là 0,7 m. 3. Tại hành lang của buồng thủy thủ là 0,7 m. 4. Tại hành lang các buồng trên tàu có chiều dài nhỏ hơn 25 m là 0,6 m. 5. Tại hành lang buồng trên tàu nâng theo nguyên lý động học có chiều dài nhỏ hơn 25 m là 0,5 m. 6. Trên mặt boong và các vị trí lắp cột cáp, miệng hầm hàng... là 0,5 m. | Điều 4.2.1, Phần 10, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 11.2 | Cửa |  | - Cửa thượng tầng và lầu dẫn ra boong hở phải mở ra ngoài; - Cửa các buồng công cộng phải mở ra ngoài hoặc mở được hai phía. Cửa buồng ở phải mở vào trong và có tấm nắp phòng nạn phá được ở phía dưới, có kích thước (0,4x0,5) m. Ở buồng khách, trên tấm nắp này phải có dòng chữ “Lối ra khi gặp nạn, phá nó để ra”. - Khi trong buồng có cửa cứu sinh hoặc cửa sổ mở được có kích thước không nhỏ hơn (0,4x0,4) m thì trên cửa ra vào không phải đặt tấm nắp phòng nạn. | Điều 4.2.2, Phần 10, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |
| 11.3 | Cầu thang |  | Nếu buồng khách được bố trí ở thượng tầng thuộc tầng 2, tầng 3… thì 2 đầu của thượng tầng phải bố trí ít nhất là 2 cầu thang. *Lưu ý: Đối với buồng khách ở trong khoang có sức chứa dưới 20 người thì mỗi buồng có thể đặt 1 cầu thang để lên xuống. Khi số hành khách trong buồng có khoảng từ 20 đến 50 người, cầu thang phải đặt ở 2 đầu buồng, cầu thang dự phòng cho phép thay bằng cầu thang thẳng đứng. Trong trường hợp số hành khách ở trong buồng dưới 50 người thì chiều rộng cầu thang lên xuống không nhỏ hơn 0,8 m. Nếu số hành khách ở trong buồng trên 50 người thì cứ thêm 10 người chiều rộng cầu thang phải tăng thêm 5 cm. Chiều rộng cầu thang buồng ở của thuyền viên không nhỏ hơn 0,8 m. Với tàu có chiều dài dưới 25 m, chiều rộng cầu thang không nhỏ hơn 0,65 m. Buồng ở dành cho hành khách với số lượng 20 người hoặc hơn phải đảm bảo có ít nhất 2 cầu thang bố trí đối diện ở cuối buồng và dẫn hướng ra boong chính; một trong số cầu thang (dự phòng) phải dẫn ra boong lộ thiên nằm ngoài thượng tầng boong hoặc dẫn tới tấm chắn thép được bọc bảo vệ trong thượng tầng để bảo đảm lối thoát an toàn ra phần lộ thiên trên boong chính khi có cháy. Cầu thang dự phòng được phép thay thế bằng cầu thang đỉa thẳng đứng. Nếu trong buồng chứa từ 10 đến 20 người trong thủy thủ đoàn và có lối thoát dẫn ra phần boong lộ thiên thì cầu thang bổ sung có thể không cần lắp đặt, nếu từ phía ngược chiều với cửa ra chính, xem xét tới các cửa sổ thoát hiểm - mỗi bên mạn bố trí 1 cửa. Nếu trong buồng có đến 10 người của thủy thủ đoàn và có lối thoát ra phần boong lộ thiên thì cầu thang bổ sung hay cửa sổ thoát hiểm có thể không cần xét tới. Chiều sâu của bậc thang phải ít nhất là 0,15 m, còn khoảng cách giữa các bậc là 0,3 m. | Điều 4.2.3, Điều 4.2.4, Phần 10, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT Điều 4.2.6, Phần 10, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT Điều 4.2.8, Phần 10, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT Điều 4.2.9, Phần 10, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT Điều 4.2.10, Phần 10, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT Điều 4.2.11, Phần 10, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT Điều 4.2.12, Phần 10, Sửa đổi 1:2015, QCVN 72:2013/ BGTVT |  |

| ……(3)…… (Chữ ký và họ tên) | ……(4)…… (Chữ ký và họ tên) |
| --- | --- |

Ghi chú: (1) Tên cơ quan chủ quản trực tiếp;(2) Tên đơn vị thực hiện thẩm duyệt; (3) Họ tên và chữ ký của cán bộ thực hiện; (4) Ghi quyền hạn, chức vụ của người lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thẩm duyệt, nếu người ký văn bản là cấp phó của người đứng đầu cơ quan thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu, bên dưới ghi chức vụ của người ký văn bản;